# Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Проект

планировки территории посёлка Кедровый-2, кварталов К-1, К-2, К-12 (п. Кедровый-1)

Положение

о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Территория проектирования расположена в городе Сургут, на территории посёлка Кедровый-1 (кварталов К-1, К-2, К-12), посёлка Кедровый-2. Территория проектирования ограничена:

- с северной стороны – улица Пионерная;

- с южной стороны – граница охранной зоны открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

- с западной стороны – существующая граница земельного участка школы;

- с восточной стороны примыкает к существующим границам торговых
и коммунальных предприятий.

В соответствии с Единым документом территориального планирования
и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 27.11.2024 № 703-VII ДГ (далее – Единый документ территориального планирования), территория проектирования расположена
в следующих территориальных зонах:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

- зона специализированной общественной застройки (ОД3);

- зона озелененных территорий специального назначения (С2).

С учетом градостроительных регламентов указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусмотрено следующее планируемое развитие территории:

Новое строительство:

- 56 индивидуальных жилых домов, общей площадью 3192 м2;

- молодежный центр со встроенной библиотекой, общей площадью 870 м2;

- 3 инженерных объекта: трансформаторная подстанция, локальное очистное сооружение поверхностного стока закрытого типа (ЛОС), центральный тепловой пункт.

Общая площадь в границах проектирования составляет 10,33 га.

Общая площадь в границах планировочных элементов – 9,30 га.

Общая площадь в красных линиях (территория общего пользования) –              0,92 га.

В результате реализации планировочных решений интенсивность                        использования территории составляет:

- коэффициент застройки – 0,05;

- коэффициент плотности застройки– 0,07;

- плотность застройки – 0,74 тыс. м2/га.

Также, на территории проектирования устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- зона объектов индивидуальной застройки, площадью 2,3 га;

- зона объектов культурно-просветительского назначения, площадью 0,23 га;

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, площадью 0,03 га.

Площадь зоны планируемого размещения объектов местного значения – 
0,26 га.

2. Характеристики объектов капитального строительства.

2.1. Объекты жилого назначения.

К размещению на территории проектирования предлагаются индивиду-альные жилые дома со следующими характеристиками:

Таблица 1

Характеристика

проектируемых объектов жилищного фонда

| Тип планировочной структуры | Этажность | Количество объектов | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 56 | 1960 | 3192 |

2.2. Объекты производственного назначения.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

2.3. Объекты общественно-делового назначения.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

2.4. Объекты социальной инфраструктуры.

К размещению на территории проектирования предлагается объект                         социальной инфраструктуры – объект культурно-досуговой деятельности,                      со следующими характеристиками:

Таблица 2

Характеристика

проектируемого объекта социальной инфраструктуры

| Тип планировочной структуры | Этажность | Количество объектов | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодежный центр со встроенной библиотекой | 2 | 1 | 544 | 870 |

2.5. Объекты иного назначения.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

2.6. Объекты коммунальной инфраструктуры.

2.6.1. Водоснабжение.

Проектом предусмотрено:

- демонтаж существующих сетей водоснабжения общей протяженностью 0,7 км;

- строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм общей протяжен-ностью 1,55 км;

- строительство сетей водоснабжения диаметром 32 мм общей протяжен-ностью 0,02 км;

- строительство сетей водоснабжения диаметром 25 мм общей протяженностью 0,78 км.

Расход на наружное пожаротушение составит 10 л/с (864 куб. м/в сутки).

Ориентировочный объем водопотребления планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории составит:

- индивидуальный жилой дом 29 400 л/сут (29,4 куб. м/в сутки);

- молодежный центр с встроенной библиотекой 523 л/сут (0,523 куб. м/
в сутки).

Приведенные нагрузки по водопотреблению подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования после определения всех параметров.

При реализации проектных решений должно быть предусмотрено переподключение сохраняемых объектов, подключенных к системе централизованного водоснабжения.

2.6.2. Канализация.

Проектом предусмотрено:

- строительство сетей водоотведения диаметром 100 мм общей протяжен-ностью 1,42 км;

- строительство сетей водоотведения диаметром 150 мм общей протяжен-ностью 0,08 км;

- строительство сетей водоотведения диаметром 250 мм общей протяжен-ностью 0,3 км;

- демонтаж существующих сетей водоотведения протяженностью 0,39 км.

Ориентировочный объем водоотведения в границах рассматриваемой                  территории составит:

- индивидуальный жилой дом 29 400 л/сут (29,4 куб. м/в сутки);

- молодежный центр со встроенной библиотекой 523 л/сут (0,523 куб. м/                  в сутки).

Приведенные нагрузки по водоотведению подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования после определения всех параметров.

При реализации проектных решений должно быть предусмотрено переподключение сохраняемых объектов, подключенных к системе централизованного водоотведения.

2.6.3. Теплоснабжение.

Проектом предусмотрено:

- строительство центрального теплового пункта (1 объект);

- строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью трассы
0,96 км;

- демонтаж существующих сетей теплоснабжения и горячего водоснаб-           жения СГМУП «ГТС» общей протяженностью трассы 0,43 км.

Ориентировочная суммарная тепловая нагрузка планируемых к разме-              щению объектов в границах рассматриваемой территории составит:

- индивидуальная жилая застройка – 218 528 ккал/ч;

- молодежный центр с встроенной библиотекой – 85 828 ккал/ч.

Приведенные тепловые нагрузки подлежат уточнению на дальнейших              стадиях проектирования.

2.6.4. Электроснабжение.

Для обеспечения территории централизованной системой электроснабжения  в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- демонтаж воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяжен-ностью трассы 1,6 км;

- демонтаж кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протяжен-ностью трассы 0,13 км;

- строительство воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей                     протяженностью трассы 1,74 км;

- строительство линии освещения совместно со строительством воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью трассы 1,74 км;

- строительство кабельной линии электропередачи КЛ 0,4 кВ общей протя-женностью трассы 0,01 км;

- строительство одной трансформаторной подстанции.

Ориентировочное суммарное электропотребление планируемых к разме-щению объектов в границах рассматриваемой территории составит 474 кВт. Приведенные нагрузки электропотребления подлежат уточнению на стадии                 рабочего проектирования.

2.6.5. Газоснабжение.

Утвержденной схемой газоснабжения предусмотрено развитие системы  газоснабжения в посёлке Кедровый-1.

При развитии системы газоснабжения в посёлке Кедровый-2 предусмотреть отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки                   от двухконтурных газовых котлов.

2.6.6. Связь.

Для обеспечения устойчивого развития территории в границах проектирования предусматривается развитие системы связи и высокоскоростного доступа в интернет, необходимо выполнить строительство сетей связи общей протяженностью трассы 1,01 км.

Ориентировочное количество перспективных номеров в границах рассматриваемой территории составит 70 номеров.

2.7. Объекты транспортной инфраструктуры.

Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры:

2.7.1. Проезды общего пользования:

- протяженность – 1,468 км;

- площадь дорожного полотна – 8 881 м2;

- вид покрытия – капитальное (асфальтобетонное).

2.7.2. Проезды второстепенные:

- протяженность – 0,220 км;

- площадь дорожного полотна – 1 319 м2;

- вид покрытия – капитальное (асфальтобетонное).

2.7.3. Парковки:

- количество машино-мест – 20;

- площадь дорожного полотна – 268,4 м2.

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения,               объектов регионального значения, объектов местного значения.

3.1. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения                 отсутствуют, поскольку проектные решения проекта планировки не предусмат-ривают их размещение.

3.2. Зоны планируемого размещения объектов регионального значения              отсутствуют, поскольку проектные решения проекта планировки не предусмат-ривают их размещение.

3.3. Зоны планируемого размещения объектов местного значения.

Проектными решениями проекта планировки территории предусматривается размещение объектов местного значения:

- объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторная подстанция, локальное очистное сооружение, центральный тепловой пункт. Площадь зоны планируемых объектов – 0,03 га;

- объект социального назначения: молодежный центр с встроенной                   библиотекой. Площадь зоны планируемого объекта – 0,23 га.

3.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохра-                нения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения,                объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-структур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

В границах территории проектирования не предусматривается размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Проектные решения проекта планировки территории предусматривают размещение объектов местного значения городского округа.

Территория в границах проектирования свободна от застройки. Размещаемые объекты повышают уровень обеспеченности территории квартала объектами                       социальной, коммунальной инфраструктур.

Положения

об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки

осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения,

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо); сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,

их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории | Максимальные сроки осуществления развития территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь |  |  |  |
| 1 этап | проведение кадастровых работ | c 2025 года по 2044 год | формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет |
| 2 этап | предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку | c 2025 года по 2044 год | предоставление земельных участков в соответствии с действующим законодательством |
| 3 этап | архитектурно-строительное проектирование для строительства зданий и сооружений, а также для строительства сетей и объектов инженерного обеспечения | c 2025 года по 2044 год | архитектурно-строительное проектирование для строительства молодежного центра, инженерных сетей |
| 2-я очередь |  |  |  |
| 1 этап | снос объектов капитального строительства | - | снос объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства проектом не предусмотрено |
|  | строительство планируемых объектов капитального строительства (жилого, общественно-делового назначения), строительство инженерных коммуникаций, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | c 2025 года по 2044 год | строительство объектов капитального строительства согласно очередности: |
|  |  | c 2025 года по 2044 год | 1 очередь. 56 индивидуальных жилых домов (позиция 3) |
|  |  | c 2025 года по 2044 год | 2 очередь. Объект социального назначения (позиция 6) |
|  |  | c 2025 года по 2044 год | 3 очередь. Трансформаторная подстанция (позиция 8) |
|  |  | c 2025 года по 2044 год | 4 очередь. Центральный тепловой пункт (позиция 10) |
|  |  | c 2025 года по 2044 год | 5 очередь. Локальное очистное сооружение (позиция 9) |
| 2 этап | ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию | c 2025 года по 2044 год | ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством |

Экспликация зданий и сооружений

| № п/п | Номер позиции объекта | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | индивидуальный жилой дом |
| 2 | 6 | молодежный центр со встроенной библиотекой |
| 3 | 8 | трансформаторная подстанция |
| 4 | 9 | локальное очистное сооружение |
| 5 | 10 | центральный тепловой пункт |