Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Внесение изменений

в проект планировки территории «Застройка микрорайона № 35 в городе Сургуте. Корректировка». Чертеж проекта планировки

Положение

о характеристиках планируемого развития территории

Параметры и плотность

планируемого развития территории

Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки
и плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необхо-димых по расчету организаций и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоуст-ройства.

| Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Плотность населения, чел./га | Жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 214 | 50 000 |

Площадь квартир в границах корректировки проекта планировки территории – 50 000 кв. м, площадь квартир в границах микрорайона № 35 составит – 218 552 кв. м.

Характеристика

объектов капитального строительства жилого назначения

| Номер согласно экспли- кации | Тип жилой застройки | Максимальная этажность | Площадь квартир1, кв. м | Площадь здания2, кв. м | Статус3 | Значение4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилое здание со встроенными помещениями | 15 | 23 600 | 33 803 | П | ОИЗ |
| 2 | Жилое здание со встроенными помещениями | 20 | 26 400 | 40 284 | П | ОИЗ |

Примечания:

1 – площадь квартир определяют, как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас;

2 – площадь здания определяют, как сумму площадей этажей. Площади подполья, проветриваемого подполья, технического подполья, чердака, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной разводкой (в каналах, шахтах), технических пространств в площадь здания не включают. Площадь этажа измеряют между внутренними поверхностями наружных стен на высоте от нуля до 1,10 метра от уровня пола, при наклонных наружных стенах – на уровне пола (без учета плинтусов). В площадь этажа включают площади балконов, лоджий, галерей, террас и веранд, внутренних перегородок 
и стен, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.

3 – П – проектируемый;

4 – ОИЗ – объект иного значения.

Характеристика

объектов капитального строительства производственного назначения

Планируемых объектов производственного назначения в границах внесения изменений не предусмотрено.

Характеристика

объектов капитального строительства общественно-делового назначения

В границах корректировки документации по планировке территории предусматривается размещение здания дошкольной образовательной органи-зации на 350 мест и здания общеобразовательной организации на 1 550 мест.

Объекты транспортной инфраструктуры. Улично-дорожная сеть

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протя- женность, м | Ширина тротуара, м | Ширина вело- дорожки | Ширина в красных линиях, м | Значение1 | Статус2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магистральная улица районного значения (сеч. 1-1) | 4 | 17,8 | 870 | 3 | 3 | 60,5 | ОМЗ | С, Р |
| внутрикварта- льный проезд (сеч. 1-1) (проектиру- емый) | 2 | 6 | 800 | 4 | - | - | ОИЗ | П |
| магистральная улица район- ного значения (сеч. 2-2) (проектиру- емая) | 4 | 16 | 470 | 2 | 2,25 – 4 | 41 | ОМЗ | П |
| внутрикварта-льный проезд (сеч. 3-3) (проектиру- емый) | 2 | 13,8 | 210 | 3 | 2 | - | ОИЗ | П |
| внутрикварта-льный проезд (сеч. 4-4) (проектиру- емый) | 2 | 11,5 | 165 | 3 – 4,25 | 1,8 | - | ОИЗ | П |

Примечания:

1 – ОМЗ – объект местного значения, ОИЗ – объект иного значения;

2 – C – существующий, Р – планируемый к реконструкции объект, П – проектируемый.

Дорожные одежды – капитальный тип с асфальтобетонным покрытием.

Объекты транспортной инфраструктуры

| Наименование | Количество машиномест | Значение1 | Статус2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземная автостоянка (плоскостная) | 124 | ОИЗ | П |
| Подземная автостоянка (паркинг в стилобате, подземный паркинг) | 643 | ОИЗ | П |

Примечания:

1 – ОИЗ – объект иного значения;

2 – П – проектируемый.

Объекты инженерной инфраструктуры

Перечень объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

| Наименование | Значение1 | Статус2 |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция (встроенная) | ОИЗ | П |
| Трансформаторная подстанция (отдельно стоящая) | ОИЗ | П |

Примечания:

1 – ОИЗ – объект иного значения;

2 – П – проектируемый.

Характеристика инженерных сетей в границах внесения изменений

в проект планировки

| Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Протяжен-ность, м | Значение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица изме-рения | значение |  |  |  |
| Водопровод | - | м3/сут | 809,44 | 350 | ОМЗ | П |
| Канализация самотечная | - | м3/сут | 365,55 | 600 | ОМЗ | П |
| Ливневая канализация | - | - | - | 600 | ОМЗ | П |
| Тепловые сети | - | Гкал/ч | 6,71 | 300 | ОМЗ | П |
| Линии электропередачи | - | кВт | 2 371,5 | 350 | ОМЗ | П |

Положения об очередности планируемого развития территории

| Номер согласно экспли-кации | Наименование объекта капитального строительства | Площадь квартир/ помещений, м2/вмести-мость мест | Тип мероприятия | Очеред-ность/год | Этап строи- тельства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения и подземным паркингом | 23 600 | архитектурно-строительное проектирование | 1/2026 | 1 |
|  |  |  | строительство | 1/2029 |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого назначения и подземным паркингом | 26 400 | архитектурно-строительное проектирование | 2/2026 | 2 |
|  |  |  | строительство | 2/2029 |  |
| 5 | Здание общеобразовательной организации | 1 550 | архитектурно-строительное проектирование | 3/2026 | 3 |
|  |  |  | строительство | 3/2030 |  |
| 6 | Здание дошкольной образовательной организации | 350 | архитектурно-строительное проектирование | 3/2029 | 3 |
|  |  |  | строительство | 3/2036 |  |
| 7 | универсальный спортивный комплекс | 2 868* | архитектурно-строительное проектирование | 4/2033 | 4 |
|  |  |  | строительство | 4/2036 |  |

Примечание: * – площадь здания принята в соответствии с решениями Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проектными решениями не предусмотрен снос объектов капитального строительства.